CIRCUIT 1 REPORT

- Description Of Modules

GPS LC76G

*** GPS LC76G ***

Module GPS help to collect the infomations:

- Position

- Time

- Signals of satelites

SD Card

*** SD Card ***

Write all collected data from GPS module into micro card as file .csv.

- Pinout Diagram

- Code

- #include <Wire.h>

- #include <SoftwareSerial.h>

- #include <TinyGPS++.h>

- #include <SD.h>

- // Cấu hình SoftwareSerial cho GPS

- #define GPS_RX 4  // Chân nhận RX của GPS

- #define GPS_TX 3  // Chân gửi TX của GPS

- SoftwareSerial gpsSerial(GPS_RX, GPS_TX);

- #define SerialBaud 9600    // Tốc độ baud của Serial Monitor

- #define GPSBaud 115200     // Tốc độ baud của GPS LC76G

- #define chipSelect 10       // Chân CS của thẻ SD

- File myFile;

- TinyGPSPlus gps;

- void setup() {

- Serial.begin(SerialBaud); // Khởi tạo giao tiếp Serial

- gpsSerial.begin(GPSBaud); // Khởi tạo giao tiếp Serial với GPS

- // Khởi tạo SD Card

- Serial.print("Đang khởi tạo SD card...");

- if (!SD.begin(chipSelect)) { // Kiểm tra kết nối thẻ SD

- Serial.println("Lỗi! Không thể khởi tạo thẻ SD.");

- while (true);

- }

- Serial.println("Thành công!");

- // Kiểm tra và ghi tiêu đề vào file nếu cần

- myFile = SD.open("gpsData.csv", FILE_READ);

- if (myFile) {

- if (myFile.size() == 0) { // Nếu file rỗng, ghi tiêu đề

- myFile.close();

- writeHeader();

- } else {

- myFile.close();

- }

- } else {

- writeHeader(); // Nếu file chưa tồn tại, tạo mới

- }

- }

- // Hàm ghi tiêu đề vào file CSV

- void writeHeader() {

- myFile = SD.open("gpsData.csv", FILE_WRITE);

- if (myFile) {

- myFile.println("ViDo,KinhDo,SoVeTinh,HDOP,DoCao(m),TocDo(km/h),Huong(°),ThoiGianGPS");

- myFile.close();

- Serial.println("Ghi tiêu đề vào gpsData.csv.");

- } else {

- Serial.println("Lỗi mở file gpsData.csv.");

- }

- }

- void loop() {

- while (gpsSerial.available()) {

- gps.encode(gpsSerial.read()); // Giải mã dữ liệu từ GPS

- }

- if (gps.location.isUpdated()) { // Kiểm tra xem dữ liệu GPS có cập nhật mới không

- Serial.println("=== DỮ LIỆU GPS ===");

- Serial.print("Vĩ độ: ");

- Serial.println(gps.location.lat(), 6);

- Serial.print("Kinh độ: ");

- Serial.println(gps.location.lng(), 6);

- Serial.print("Số vệ tinh: ");

- Serial.println(gps.satellites.value());

- Serial.print("HDOP: ");

- Serial.println(gps.hdop.value());

- Serial.print("Độ cao: ");

- Serial.print(gps.altitude.meters()); Serial.println(" m");

- Serial.print("Tốc độ: ");

- Serial.print(gps.speed.kmph()); Serial.println(" km/h");

- Serial.print("Hướng: ");

- Serial.print(gps.course.deg()); Serial.println("°");

- // Lấy thời gian GPS

- uint8_t hour_vn = gps.time.hour() + 7;  // Chuyển múi giờ Việt Nam (+7)

- if (hour_vn >= 24) hour_vn -= 24;

- char thoiGianGPS[10];

- sprintf(thoiGianGPS, "%02d:%02d:%02d", hour_vn, gps.time.minute(), gps.time.second());

- Serial.print("Thời gian GPS: ");

- Serial.println(thoiGianGPS);

- Serial.println("======================\n");

- // *** Ghi dữ liệu vào SD ***

- myFile = SD.open("gpsData.csv", FILE_WRITE);

- if (myFile) {

- myFile.print(gps.location.lat(), 6);

- myFile.print(",");

- myFile.print(gps.location.lng(), 6);

- myFile.print(",");

- myFile.print(gps.satellites.value());

- myFile.print(",");

- myFile.print(gps.hdop.value());

- myFile.print(",");

- myFile.print(gps.altitude.meters());

- myFile.print(",");

- myFile.print(gps.speed.kmph());

- myFile.print(",");

- myFile.print(gps.course.deg());

- myFile.print(",");

- myFile.println(thoiGianGPS);

- myFile.close();

- Serial.println("Dữ liệu đã ghi vào gpsData.csv.");

- } else {

- Serial.println("Lỗi mở file gpsData.csv.");

- }

- delay(2000); // Đợi 2 giây trước khi lấy dữ liệu mới

- }

- }